# 安装指南

本指南主要介绍设备包装清单、连线/设置上网方法、指示灯/接口/按钮说明、常见问题及安全信息，若要了解更多功能设置，可访问官网（www.tenda.com.cn）查看产品使用说明书（Web配置指南）。

#### 包装清单

#### 第一步：连接路由器

#### 第二步：设置路由器

1.

在已连接到路由器的手机或电脑上，打开浏览器，访问192.168.0.1。

#### 提示

#### 若没有进入路由器管理页面，请参考“常见问题”解决。

2.

路由器会自动检测您的联网方式。此处以宽带拨号为例。

①.选择“联网方式”为宽带拨号，输入宽带账号和宽带密码。

②.设置路由器的无线名称和无线密码。

③点击确定。

设置完成。

- 无线设备上网：连接您设置的无线名称，输入无线密码即可。

- 有线设备上网：用网线将设备（如电脑）连接到路由器的LAN口（1、2、3）即可。

#### 提示

#### 若不能上网，请参考“常见问题”解决。

#### 指示灯、接口、按钮说明

| #### 指示灯 | #### 状态 | #### 说明 |
| --- | --- | --- |
| SYS | 闪烁 | 系统工作正常。 |
| WiFi | 常亮 | 无线功能已开启。 |
|  | 闪烁 | 无线正在传输数据。 |
|  | 熄灭 | 无线功能已关闭。 |
| 1/2/3/WAN | 常亮 | 对应接口连接正常。 |
|  | 闪烁 | 对应接口正在传输数据。 |
| T | 待扩展。 |  |

| #### 按钮 | #### 说明 |
| --- | --- |
| WAN | 外网接口。连接外网线，外网线可能是从光猫、ADSL猫、有线电视猫接出来的网线，或互联网服务提供商直接提供的宽带网线。 |
| 1/2/3 | LAN口（内网接口）。连接电脑、交换机、AP等。 |
| WiFi | 系统正常工作时，按一下该按钮，即可关闭/开启路由器的无线信号。 |
| RST | 系统正常工作时，按住该按钮约8秒后松开，路由器的指示灯全部亮起时，路由器配置将恢复出厂状态。 |
| PWR | 电源接口。 请使用包装盒内的电源适配器给路由器通电。 |

#### 安全信息

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无线设备的场所使用本设备。

- 采用桌面安装时，需将设备放置于平稳的表面。

- 工作环境：温度：0℃~40℃；湿度：（10~90）%RH，无凝结。

- 存储环境：温度：-40℃~70℃；湿度：（5~90）%RH，无凝结。

- 请使用包装配套的电源适配器。

- 电源插头作为断开电源的装置。

- 电源插座应安装在设备附近并易于触及。

- 确保设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。

- 雷雨天气或长期不用时，请拔下本设备电源及所有线缆。

- 若电源插头或电源线已损坏，请勿继续使用。

- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在设备上的所有线缆，并联系售后。

- 请勿擅自拆卸或改装本设备及配件，否则该设备及配件将不予保修，也可能发生危险。

：

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

：

仅适用于非热带气候条件下安全使用。