# W311MIV6.0 安装指南

本快速安装指南仅作为安装指导，若要详细了解产品信息，请访问官网（www.tenda.com.cn）。

#### 包装清单

#### 1. 安装网卡

#### （支持Windows 7/10/11、Linux系统）

#### 提示

#### 为了享受更好的上网体验，安装本无线网卡前，建议先卸载已安装的无线网卡驱动（参考附录 场景3），并禁用电脑自带的无线网卡（参考附录 场景4）。

#### 1.

将网卡插入电脑的USB接口。

#### 2.

在弹出的页面双击  Setup.exe，电脑开始安装网卡。

#### 提示

#### 如果系统没有弹出上述内容，请参考附录 场景2解决。

等待网卡初始化完成，安装成功。您可以连接WiFi了。

#### 2. 连接WiFi

#### （以Windows 10为例）

- 台式电脑连接

- 点击电脑桌面右下角  或   ，点击要连接的无线网络，点击连接。

- 如果无线网络已加密，输入其无线密码，点击下一步，然后根据系统提示操作。

连接成功。

- 笔记本电脑连接

对于自带无线网卡的笔记本电脑，当你使用本无线网卡连接WiFi时，请点击  后选择本无线网卡对应的WLAN，如“WLAN9”。然后连接WiFi。

#### 提示

#### “WLAN”为电脑自带无线网卡的默认名称。

#### 附录

场景1：

Windows 11上安装驱动程序后，无法正常使用

请参考以下步骤解决。

- 参考 附录  场景3 卸载网卡。

- 重新插入网卡，忽略弹出的安装提示。

- 访问tenda.com.cn，查找并下载本网卡的最新驱动程序到本地电脑并解压。

- 双击驱动程序Setup.exe开始安装。安装成功后即可尝试连接WiFi。

场景2：

无线网卡插入电脑USB口后，系统没有弹出驱动器窗口

请参考以下步骤解决（以Windows 10为例）。

- 双击电脑桌面的“此电脑”或“这台电脑”图标 。

- 双击U盘 > Setup.exe，开始安装网卡。

场景3：

卸载电脑上已有的无线网卡驱动

请参考以下步骤操作（以Windows 10为例）。

- 点击电脑桌面左下角图标 ，然后点击设置图标 。

2. 点击应用。

3. 找到并卸载其他已安装的无线网卡驱动。

场景4：

禁用电脑自带的无线网卡

请参考以下步骤操作（以Windows 10为例）。

- 点击桌面右下角图标  或  ，点击“网络和Internet设置”。

- 点击“更改适配器选项”。

- 找到并右键点击电脑自带的WLAN网卡，点击“禁用”。

#### 提示

#### 若后续需要重新启用电脑自带的无线网卡，可参考以上步骤点击“启用”。

#### 安全注意事项

在使用和操作设备前，请阅读并遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在禁止使用无线设备的场所使用本设备。

- 工作环境：温度：0℃~40℃；湿度：（10~90）%RH，无凝结。

- 存储环境：温度：-40℃~70℃；湿度：（5~90）%RH，无凝结。

- 确保设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。

- 若设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立刻停止使用，并联系售后。

- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不予保修，也可能发生危险。